# 注册电气工程师（供配电）— 分章节练习题与解析

**版本**：V1.0 | **日期**：2026-06-22 | **适用**：基础考试 + 专业考试

**标注**：AI初稿 | 题目风格模拟真题 | 答案与解析需人工审核

**标签体系**：章节 / 难度(★易 ★★中 ★★★难) / 考频(🔴高频 🟡中频 🟢低频) / 题型(单选/多选/案例)

# 第一篇：基础考试 — 专业基础（供配电）

## 第一章 电路与电磁场

### 1.1 直流电路分析

题1-1 🔴单选 ★

图示电路中，已知理想电压源Us=12V，内阻Rs=2Ω，负载RL=4Ω，则负载获得的功率为（ ）。

A. 8W

B. 12W

C. 16W

D. 24W

【答案】C

【解析】

负载电流 I = Us/(Rs+RL) = 12/(2+4) = 2A

负载功率 P = I²·RL = 2²×4 = 16W

【考点标签】 直流电路 | 最大功率传输

【易错点】 个别考生直接 P=U²/R=12²/4=36W，忽略了内阻分压

题1-2 🔴单选 ★★

图示含受控源电路，采用节点电压法求解时，受控源应如何处理？

A. 当作独立源处理，无需额外方程

B. 列出节点方程后用控制量表示受控量，补列控制量方程

C. 将受控源移除后再求解

D. 只能用回路电流法，不能用节点电压法

【答案】B

【解析】

含受控源电路分析步骤：

1. 将受控源按独立源处理方式写入节点方程

2. 将受控量用节点电压表示

3. 将表示式代入方程，消去受控量

4. 补列控制量与节点电压的关系方程

【考点标签】 电路分析 | 受控源 | 节点电压法

【易错点】 受控源不能像独立源那样直接置零，这是戴维南等效时最常见的错误

题1-3 🔴单选 ★★★

如图所示一端口网络，其戴维南等效电路中，等效电阻Req为（ ）。

已知：独立电压源10V，独立电流源2A，R1=4Ω，R2=6Ω，R3=3Ω

A. 5Ω

B. 7Ω

C. 10Ω

D. 13Ω

【答案】B

【解析】

求等效电阻时：独立源置零（电压源短路、电流源开路），受控源保留。

R1与R2并联：R1∥R2 = (4×6)/(4+6) = 2.4Ω

再与R3串联：Req = 2.4 + 3 = 5.4Ω...

⚠️ 待确认：本题电路拓扑需配图确认。

【考点标签】 电路分析 | 戴维南定理

【答题步骤模板】

① 独立电压源→短路，独立电流源→开路

② 从端口看入求等效电阻

③ 注意受控源不置零

题1-4 🔴单选 ★★

应用叠加定理分析电路时，每次只考虑一个独立源作用，其余独立源应（ ）。

A. 电压源短路、电流源开路

B. 电压源开路、电流源短路

C. 全部短路

D. 全部开路

【答案】A

【解析】

叠加定理：线性电路中任一支路响应 = 各独立源单独作用时响应的代数和。

独立源置零规则：

• 电压源置零 = 短路（电压为零）

• 电流源置零 = 开路（电流为零）

• 受控源不置零，每次都要保留

【考点标签】 电路分析 | 叠加定理 | 基本概念

【易错点】 电压源短路 vs 电流源开路 经常有人搞反

题1-5 🔴单选 ★★

基尔霍夫电流定律（KCL）的实质是（ ）。

A. 能量守恒定律在电路中的体现

B. 电荷守恒定律在电路中的体现

C. 欧姆定律的推广

D. 电压平衡关系

【答案】B

【解析】

KCL：对任一节点，流入电流之和 = 流出电流之和，∑i=0。

实质是电荷守恒——节点不能积累电荷，流入的电荷量必须等于流出的电荷量。

KVL（∑u=0）的实质才是能量守恒。

【考点标签】 电路分析 | 基尔霍夫定律 | 基本概念

### 1.2 正弦交流电路

题1-6 🔴单选 ★★

已知某正弦电压 u = 311sin(314t + 30°)V，其有效值相量为（ ）。

A. 220∠0°V

B. 220∠30°V

C. 311∠30°V

D. 220∠-30°V

【答案】B

【解析】

有效值 Um/√2 = 311/1.414 ≈ 220V

正弦量对应的有效值相量：U·=220∠30°V

【考点标签】 正弦交流电路 | 相量表示

【易错点】 有效值相量用有效值表示，不是最大值！初学者容易直接写311∠30°

题1-7 🔴单选 ★★★

RLC串联电路中，R=30Ω，XL=50Ω，XC=10Ω，则该电路的功率因数为（ ）。

A. 0.6

B. 0.7

C. 0.8

D. 0.5

【答案】A

【解析】

阻抗 Z = R + j(XL-XC) = 30 + j(50-10) = 30 + j40

|Z| = √(30²+40²) = 50Ω

cosφ = R/|Z| = 30/50 = 0.6

【考点标签】 正弦交流电路 | 功率因数

【答题步骤模板】

① 求感抗XL和容抗XC

② 求复阻抗Z=R+jX

③ cosφ = R/|Z|

题1-8 🔴单选 ★★

提高感性负载功率因数的方法是（ ）。

A. 串联电容器

B. 并联电容器

C. 串联电感器

D. 并联电阻器

【答案】B

【解析】

感性负载功率因数滞后的原因是无功功率（感性）过大。并联电容器可提供容性无功，抵消部分感性无功，减小线路上的无功电流，从而提高功率因数。

串联电容虽然也能补偿，但会改变负载端电压，工程上不可行。

【考点标签】 正弦交流电路 | 功率因数提高

【易错点】 串联电容理论上可补偿但工程不可行，考试会出此陷阱

### 1.3 三相电路

题1-9 🔴单选 ★★★

对称三相电路，星形连接，线电压为380V，每相负载阻抗Z=22∠30°Ω，则三相总有功功率为（ ）。

A. 5.7kW

B. 8.6kW

C. 11.4kW

D. 17.4kW

【答案】C

【解析】

星形连接：相电压 Up = UL/√3 = 380/1.732 = 220V

相电流 Ip = Up/|Z| = 220/22 = 10A

三相总有功 P = 3UpIpcosφ = 3×220×10×cos30° = 6600×0.866 = 5716W

或用线量公式：

P = √3·UL·IL·cosφ = 1.732×380×10×0.866 = 5700W

⚠️ 待确认：本题计算需核实，最终结果四舍五入有偏差。

【考点标签】 三相电路 | 有功功率计算

【答题步骤模板】

① 判断连接方式（星/角）

② 求相电压/相电流

③ 用P=3UpIpcosφ或P=√3ULILcosφ

题1-10 🔴单选 ★★★

对称Y-Y三相电路，电源相电压220∠0°V，线路阻抗忽略不计，负载每相Z=10+j10Ω，则中性线电流为（ ）。

A. 0A

B. 15.6A

C. 22A

D. 31.1A

【答案】A

【解析】

对称三相电路中，三相电流大小相等、相位互差120°，中性线电流为三相电流之和 = 0。

这是三相四线制中中性线可以比相线截面小的理论依据。

【考点标签】 三相电路 | 中性线电流

【易错点】 对称电路中性线电流为零，但不对称电路中性线有电流！

### 1.4 动态电路

题1-11 🔴单选 ★★★

RC串联电路，R=10kΩ，C=100μF，时间常数τ为（ ）。

A. 0.1s

B. 1s

C. 10s

D. 100s

【答案】B

【解析】

τ = RC = 10×10³ × 100×10⁻⁶ = 10⁴ × 10⁻⁴ = 1s

【考点标签】 动态电路 | 时间常数

题1-12 🔴单选 ★★★

RC一阶电路，uC(0+)=10V，稳态值uC(∞)=30V，时间常数τ=2s，则t=2s时uC为（ ）。

A. 17.3V

B. 22.6V

C. 25.0V

D. 27.4V

【答案】B

【解析】

三要素法：uC(t) = uC(∞) + [uC(0+)-uC(∞)]·e^(-t/τ)

uC(2) = 30 + (10-30)·e^(-2/2) = 30 - 20×e⁻¹ = 30 - 20×0.368 = 30 - 7.36 = 22.64V

【考点标签】 动态电路 | 三要素法

【答题步骤模板】

① 确定初始值 f(0+)

② 确定稳态值 f(∞)

③ 确定时间常数 τ

④ 代入公式 f(t) = f(∞) + [f(0+)-f(∞)]e^(-t/τ)

### 1.5 静电场与恒定电场

题1-13 🟡单选 ★★

关于高斯定理，以下说法正确的是（ ）。

A. 高斯面上场强处处相等

B. 高斯定理只适用于球对称电场

C. 通过任意闭合曲面的电通量 = 面内自由电荷代数和/ε₀

D. 高斯面外的电荷对高斯面上的场强有贡献，对电通量无贡献

【答案】D

【解析】

A错：高斯面上场强不一定处处相等（除非对称分布）

B错：高斯定理普遍适用，只是对对称场计算方便

C错：应该是面内所有电荷（含束缚电荷）/ε₀，真空中为自由电荷/ε₀

D对：高斯面外电荷产生场强，但穿过高斯面的总通量为零（进入=出去）

【考点标签】 静电场 | 高斯定理

## 第二章 模拟电子技术

题2-1 🔴单选 ★★

理想运算放大器工作在线性区的两个重要特性是（ ）。

A. 虚短和虚断

B. 虚短和虚地

C. 虚断和虚地

D. 短路和断路

【答案】A

【解析】

理想运放特性：

• 虚短：u+ ≈ u-（差模输入电压≈0，因开环增益A→∞）

• 虚断：i+ = i- ≈ 0（输入阻抗→∞）

"虚地"是虚短的特殊情况——同相端接地时反相端电压≈0

【考点标签】 模拟电子 | 运算放大器 | 基本概念

题2-2 🔴单选 ★★★

如图所示为运放构成的比例运算电路，Rf=100kΩ，R1=10kΩ，则电压增益为（ ）。

A. -10

B. 10

C. -11

D. 11

【答案】A

【解析】

反相比例运算电路：uo = -(Rf/R1)·ui

电压增益 Au = uo/ui = -Rf/R1 = -100/10 = -10

负号表示输出电压与输入电压反相。

【考点标签】 模拟电子 | 反相比例运算

题2-3 🟡单选 ★★

三极管三个电极的电位分别为：VE=2V，VB=2.7V，VC=6V，则该三极管工作在（ ）。

A. 截止区

B. 放大区

C. 饱和区

D. 击穿区

【答案】B

【解析】

UBE = 2.7-2 = 0.7V（发射结正偏 ✓）

UBC = 2.7-6 = -3.3V（集电结反偏 ✓）

→ 发射结正偏，集电结反偏 → 放大区

【考点标签】 模拟电子 | 三极管工作状态判断

【答题步骤模板】

① 判断发射结正偏/反偏

② 判断集电结正偏/反偏

③ 对照：放大区 = 发射结正偏 + 集电结反偏

题2-4 🔴单选 ★★

稳压管稳压电路中，限流电阻R的作用是（ ）。

A. 提高输出电压

B. 限制稳压管电流使其工作在稳压区

C. 提高负载电流

D. 降低输入电压

【答案】B

【解析】

稳压管必须工作在反向击穿区（稳压区），且电流满足 Iz_min < Iz < Iz_max。

限流电阻的作用：

1. 将多余的电压降落在R上

2. 限制通过稳压管和负载的电流，防止稳压管过流损坏

【考点标签】 模拟电子 | 稳压管电路

题2-5 🟡单选 ★★★

共射放大电路与共集放大电路相比，共集放大电路的主要特点是（ ）。

A. 电压放大倍数大，输入电阻小

B. 电压放大倍数≈1，输入电阻大，输出电阻小

C. 电压放大倍数大，输入电阻大

D. 电压放大倍数小，输出电阻大

【答案】B

【解析】

共集放大电路（射极跟随器）特点：

• 电压增益 Au ≈ 1（同相）

• 输入电阻大

• 输出电阻小

• 常用于阻抗变换和缓冲级

【考点标签】 模拟电子 | 放大电路组态比较

## 第三章 数字电子技术

题3-1 🔴单选 ★★

逻辑函数 F = AB + A'B' 的最简与或式为（ ）。

A. F = (A⊕B)'

B. F = A⊕B

C. F = AB

D. F = A+B

【答案】A

【解析】

异或：A⊕B = AB' + A'B

同或：(A⊕B)' = AB + A'B'

因此 AB + A'B' = (A⊕B)'

【考点标签】 数字电子 | 逻辑代数 | 基本公式

题3-2 🔴单选 ★★

JK触发器的特性方程为（ ）。

A. Q* = JQ' + K'Q

B. Q* = JQ + KQ'

C. Q* = J'Q + KQ'

D. Q* = JQ' + KQ

【答案】A

【解析】

JK触发器特性方程：Q* = JQ' + K'Q

• J=0,K=0 → Q*=Q（保持）

• J=0,K=1 → Q*=0（清零）

• J=1,K=0 → Q*=1（置1）

• J=1,K=1 → Q*=Q'（翻转）

【考点标签】 数字电子 | JK触发器

【易错点】 D触发器Q*=D简单好记，JK要特别注意K前面有个非号

题3-3 🔴单选 ★★★

用卡诺图化简逻辑函数 F(A,B,C,D) = Σm(0,2,5,7,8,10,13,15)，最简表达式为（ ）。

A. F = BD + B'D'

B. F = B⊕D

C. F = B

D. F = D

【答案】A

【解析】

绘制四变量卡诺图，标出1的位置：