# 注册电气工程师（供配电）— 阶段测试卷与模拟试卷

**版本**：V1.0 | **日期**：2026-06-22 | **适用**：基础考试

**标注**：AI初稿 | 题目部分提取/改编自历年真题

# 第一部分：基础考试阶段测试卷（一）

## 电路与电磁场专项测试

考试时间：60分钟 | 满分：60分 | 题型：单选30题×2分

### 一、单选题（每题2分，共60分）

1. 图示电路中，已知u=10V，则10V电压源发出的功率为（ ）。

A. -20W  B. 0W  C. 10W  D. 20W

2. 基尔霍夫电压定律（KVL）表明：沿电路中任一闭合回路，各段电压降的代数和（ ）。

A. 大于零  B. 小于零  C. 等于零  D. 不确定

3. 叠加定理应用时，每次只考虑一个独立源作用，其余独立电压源应（ ）。

A. 短路  B. 开路  C. 保留不动  D. 替换为电阻

4. 戴维南定理将一个线性含源一端口网络等效为（ ）。

A. 一个理想电压源

B. 一个理想电流源

C. 一个理想电压源与电阻的串联

D. 一个理想电流源与电阻的并联

5. 已知某正弦电压u = 311sin(314t)V，其有效值为（ ）。

A. 311V  B. 220V  C. 380V  D. 156V

6. RLC串联电路中，R=30Ω，XL=80Ω，XC=40Ω，则阻抗模|Z|为（ ）。

A. 30Ω  B. 50Ω  C. 70Ω  D. 150Ω

7. 对称三相星形电路，线电压380V，相电压为（ ）。

A. 380V  B. 220V  C. 660V  D. 127V

8. 提高感性负载功率因数的最常用方法是（ ）。

A. 串联电容器  B. 并联电容器  C. 串联电感  D. 增加负载电阻

9. RC串联电路的时间常数τ等于（ ）。

A. R/C  B. C/R  C. R×C  D. 1/(R×C)

10. 电路换路瞬间，不能发生突变的量是（ ）。

A. 电阻电压

B. 电容电压和电感电流

C. 电容电流

D. 电感电压

11. 电路如图所示，含受控源的电路求戴维南等效电阻时，受控源应（ ）。

A. 置零处理  B. 保留，用外加电源法或开路短路法  C. 当作独立源  D. 忽略不计

12. 理想电压源的内阻为（ ）。

A. 0  B. ∞  C. 随负载变化  D. 与外电路有关

13. 三相对称电路中，线电流与相电流之间的关系为（星形连接时）（ ）。

A. 线电流 = 相电流

B. 线电流 = √3×相电流

C. 线电流 = 相电流/√3

D. 线电流 = 3×相电流

14. 正弦交流电路中，电感元件上电压与电流的相位关系是（ ）。

A. 电压超前电流90°

B. 电流超前电压90°

C. 同相

D. 反相

15. 电容元件上电压与电流的相位关系是（ ）。

A. 电压超前电流90°

B. 电流超前电压90°

C. 同相

D. 反相

16. 已知RLC串联电路发生谐振时，其谐振角频率ω₀为（ ）。

A. 1/RC  B. 1/LC  C. 1/√(LC)  D. √(LC)

17. 三要素法分析一阶动态电路时，需要确定的三个要素是（ ）。

A. 初始值、时间常数、激励频率

B. 初始值、稳态值、时间常数

C. 峰值、频率、相位

D. 电阻、电感、电容

18. 对称三相Y-Y电路中，中性线电流为（ ）。

A. 零  B. 等于相电流  C. 等于线电流  D. 三相电流之和的绝对值

19. 耦合电感元件中，同名端的定义为（ ）。

A. 电流同时流入时磁场相互加强的两个端子

B. 电压相同的两个端子

C. 电位相同的两个端子

D. 电流相同的两个端子

20. 理想变压器不改变（ ）。

A. 电压幅值  B. 电流幅值  C. 频率  D. 阻抗

21. 正弦量的三要素为（ ）。

A. 幅值、频率、初相  B. 有效值、周期、相位  C. 最大值、角频率、相位差  D. 电压、电流、功率

22. 非正弦周期电流的有效值I等于（ ）。

A. 各次谐波有效值之和

B. 各次谐波有效值平方和的平方根

C. 基波有效值

D. 各次谐波幅值之和

23. 在电路分析中，回路电流法的未知量是（ ）。

A. 节点电压  B. 回路电流  C. 支路电压  D. 支路功率

24. 诺顿定理等效电路由（ ）组成。

A. 电流源与电阻串联

B. 电流源与电阻并联

C. 电压源与电阻串联

D. 电压源与电阻并联

25. 对称三相电路中，功率因数cosφ中的φ角是指（ ）。

A. 线电压与线电流的相位差

B. 线电压与相电流的相位差

C. 相电压与相电流的相位差

D. 相电压与线电流的相位差

26. 高斯定理说明：通过任意闭合曲面的电通量等于（ ）。

A. 面内自由电荷代数和

B. 面内自由电荷代数和/ε₀

C. 面内所有电荷（含束缚电荷）代数和/ε₀

D. 零

27. 两个电容C1=2μF和C2=3μF并联，等效电容为（ ）。

A. 1.2μF  B. 5μF  C. 6μF  D. 1μF

28. RL串联电路的时间常数τ等于（ ）。

A. L×R  B. R/L  C. L/R  D. 1/(L×R)

29. 三相交流电的相序为正序（A→B→C）时，B相相位滞后A相（ ）。

A. 60°  B. 90°  C. 120°  D. 180°

30. 如图所示一端口电路的等效电阻为（ ）。

A. 5Ω  B. 7.5Ω  C. 30Ω  D. 47.5Ω

### 【参考答案与解析】

| 题号 | 答案 | 简要解析 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C | P=UI=10×1=10W（需据电路图确认电流方向） |  |  |
| 2 | C | KVL本质是能量守恒，∑u=0 |  |  |
| 3 | A | 电压源置零→短路；电流源置零→开路 |  |  |
| 4 | C | 戴维南：电压源+串联电阻；诺顿：电流源+并联电阻 |  |  |
| 5 | B | U=Um/√2=311/1.414=220V |  |  |
| 6 | B |  | Z | =√(R²+(XL-XC)²)=√(900+1600)=√2500=50Ω |
| 7 | B | Y接：Up=UL/√3=380/1.732=220V |  |  |
| 8 | B | 并联电容补偿感性无功，提高功率因数 |  |  |
| 9 | C | τ=RC |  |  |
| 10 | B | 换路定律：uC(0+)=uC(0-)，iL(0+)=iL(0-) |  |  |
| 11 | B | 受控源不能置零，需用外加电源法 |  |  |
| 12 | A | 理想电压源内阻=0，端电压恒定 |  |  |
| 13 | A | 星形连接：IL=IP |  |  |
| 14 | A | 电感：u超前i 90° |  |  |
| 15 | B | 电容：i超前u 90° |  |  |
| 16 | C | 串联谐振ω₀=1/√(LC) |  |  |
| 17 | B | 三要素：f(0+)、f(∞)、τ |  |  |
| 18 | A | 对称三相电路中线电流=0 |  |  |
| 19 | A | 同名端：电流同进，磁场相互加强 |  |  |
| 20 | C | 理想变压器：变压、变流、变阻抗，不变频率 |  |  |
| 21 | A | 三要素：幅值、频率、初相 |  |  |
| 22 | B | I=√(I₁²+I₂²+I₃²+...) |  |  |
| 23 | B | 回路电流（网孔电流）为未知量 |  |  |
| 24 | B | 诺顿等效：电流源∥电阻 |  |  |
| 25 | C | cosφ中的φ为相电压与相电流的相位差（每相） |  |  |
| 26 | C | 高斯定理：∮E·dS=q/ε₀（面内所有电荷） |  |  |
| 27 | B | C并=C1+C2=2+3=5μF |  |  |
| 28 | C | τ=L/R |  |  |
| 29 | C | 三相正序各相差120° |  |  |
| 30 | B | 具体计算需据电路图 |  |  |

# 第二部分：基础考试阶段测试卷（二）

## 电气工程基础专项测试

考试时间：60分钟 | 满分：60分 | 题型：单选30题×2分

### 一、单选题（每题2分，共60分）

1. 目前我国电能的主要输送方式是（ ）。

A. 直流  B. 单相交流  C. 三相交流  D. 多相交流

2. 对电力系统的基本要求，排在首位的是（ ）。

A. 保证供电可靠性  B. 保证电能质量  C. 力求经济性  D. 环境保护

3. 衡量电能质量的标准不包括（ ）。

A. 电压  B. 频率  C. 网损率  D. 波形

4. 在电力系统分析计算中，功率和电压一般分别指（ ）。

A. 一相功率和相电压

B. 三相功率和线电压

C. 三相功率和相电压

D. 一相功率和线电压

5. 发电机接入10kV网络，变压器一次侧接发电机、二次侧接110kV线路。发电机和变压器额定电压分别为（ ）。

A. 10.5kV，10.5/121kV

B. 10.5kV，10.5/110kV

C. 10kV，10/110kV

D. 10.5kV，10/121kV

6. 电力系统中，中性点不接地方式适用于（ ）。

A. 所有电压等级

B. 110kV及以上

C. 6-10kV（电容电流不超过10A时）

D. 只适用于220V低压

7. 变压器的额定容量是指其（ ）。

A. 输出的有功功率

B. 输入的有功功率

C. 在额定条件下输出的视在功率

D. 最大可过载的功率

8. 异步电动机的最大转矩与额定转矩之比称为（ ）。

A. 起动转矩倍数

B. 过载能力

C. 效率

D. 转差率

9. 同步发电机并网运行必须满足的条件不包括（ ）。

A. 电压相等

B. 频率相等

C. 相序相同

D. 功率相等

10. 标幺值计算中，基准容量Sj通常取（ ）。

A. 10MVA  B. 50MVA  C. 100MVA  D. 1000MVA

11. 某变压器Sn=10MVA，Uk%=7.5%，取Sj=100MVA，其电抗标幺值为（ ）。

A. 0.075  B. 0.75  C. 7.5  D. 75

12. 短路冲击电流的计算中，冲击系数Ksh一般取（ ）。

A. 1.0  B. 1.3  C. 1.5  D. 1.8

13. 变压器短路电压百分值Uk%反映的是（ ）。

A. 变压器的效率

B. 变压器的短路阻抗大小

C. 变压器的空载损耗

D. 变压器的额定电压

14. 异步电动机的转差率S等于（ ）。

A. (n₁-n)/n₁  B. (n-n₁)/n₁  C. n₁/n  D. n/n₁

（n₁为同步转速，n为实际转速）

15. 中性点直接接地系统发生单相接地故障时，非故障相的电压会（ ）。

A. 升高为相电压的√3倍

B. 保持不变

C. 降低

D. 变为零

16. 提高电力系统稳定性的措施不包括（ ）。

A. 快速切除故障

B. 采用自动重合闸

C. 降低系统电压

D. 采用电气制动

17. 发电机的额定电压比其所接电网的额定电压高（ ）。

A. 0%  B. 5%  C. 10%  D. 15%

18. 变压器二次侧直接向负荷供电时，其二次侧额定电压比电网额定电压高（ ）。

A. 5%  B. 10%  C. 15%  D. 20%

19. 三相短路电流I"（次暂态电流）的大小主要取决于（ ）。

A. 负载大小

B. 电源容量和短路回路总阻抗

C. 变压器容量

D. 线路长度

20. 短路电流的热效应与（ ）成正比。

A. 短路电流

B. 短路电流的平方

C. 短路时间

D. 短路电流的平方和短路时间

21. 发电厂电气主接线的基本形式不包括（ ）。

A. 单母线接线

B. 双母线接线

C. 桥形接线

D. 环形供电接线

22. 电流互感器在运行中二次侧严禁（ ）。

A. 短路  B. 开路  C. 接地  D. 接表计

23. 电压互感器在运行中二次侧严禁（ ）。

A. 开路  B. 短路  C. 接地  D. 接表计

24. 过电流保护的动作电流整定必须躲过（ ）。

A. 额定电流

B. 最大负荷电流（含电动机自起动）

C. 短路电流

D. 空载电流

25. 继电保护的"四性"是指（ ）。

A. 选择性、速动性、灵敏性、可靠性

B. 安全性、稳定性、经济性、可靠性

C. 选择性、快速性、准确性、安全性

D. 稳定性、速动性、灵敏性、安全性

26. 变压器差动保护的保护区是（ ）。

A. 变压器各侧套管之间的部分

B. 变压器各侧CT之间的部分

C. 变压器本体

D. 变压器及全部出线

27. 架空输电线路的主要电气参数不包括（ ）。

A. 电阻  B. 电抗  C. 电纳  D. 电感

28. 电力系统中无功功率不足会导致（ ）。

A. 频率下降

B. 电压下降

C. 电流下降

D. 功率因数上升

29. 电力系统中频率偏低的主要原因是（ ）。

A. 无功不足

B. 有功不足

C. 电压过高

D. 电流过大

30. 一台10/0.4kV变压器，Yyn0连接，低压侧发生单相接地故障，高压侧故障电流特点是（ ）。

A. 三相均有故障电流

B. 只有两相有故障电流

C. 只有一相有故障电流

D. 无故障电流

### 【参考答案与解析】

| 题号 | 答案 | 简要解析 |
| --- | --- | --- |
| 1 | C | 三相交流是主要输电方式 |
| 2 | A | 安全第一，先保证可靠性 |
| 3 | C | 电能质量：电压、频率、波形 |
| 4 | B | 惯例：三相功率(MVA)、线电压(kV)、一相等值阻抗 |
| 5 | A | 发电机10.5kV，变压器10.5/121kV |
| 6 | C | 6-10kV电容电流<10A不接地 |
| 7 | C | 额定容量=额定视在功率(kVA) |
| 8 | B | 过载能力λ=Tmax/TN |
| 9 | D | 并网：同电压、同频率、同相位、同相序，不要求功率相等 |
| 10 | C | 工程常用Sj=100MVA |
| 11 | B | X*T=(7.5/100)×(100/10)=0.75 |
| 12 | D | Ksh=1.8（高压系统），1.3（低压） |
| 13 | B | Uk%反映短路阻抗百分值 |
| 14 | A | S=(n₁-n)/n₁ |
| 15 | B | 中性点直接接地系统中单相接地→故障相电压降至接近0，非故障相基本不变 |
| 16 | C | C明显错误 |
| 17 | B | 发电机=1.05倍网络额定电压 |
| 18 | B | 直接供电变压器二次侧=1.1倍 |
| 19 | B | I"=Uav/(√3×Z∑) |
| 20 | D | Q=I²Rt |
| 21 | D | 环形供电属于配电方式，非发电厂主接线基本形式 |
| 22 | B | CT二次严禁开路（高压危险） |
| 23 | B | PT二次严禁短路（过流烧毁） |
| 24 | B | 过电流保护躲最大负荷电流 |
| 25 | A | 四性：选择性、速动性、灵敏性、可靠性 |
| 26 | B | 保护范围=各侧CT之间 |
| 27 | D | 电感不是独立参数，电抗已包含 |
| 28 | B | Q不足→U下降 |
| 29 | B | P不足→f下降 |
| 30 | B | Yyn0变压器单相接地时，高压侧两相有故障电流 |

# 第三部分：专业考试模拟试卷框架

## 模拟卷A — 专业知识（上）

### 考试信息

• 题型：单选40题×1分 + 多选30题×2分 = 100分

• 时间：180分钟

• 范围：安全、环保节能、负荷计算、供配电系统、变配电所、防雷接地

### 命题分布建议

| 章节 | 单选题 | 多选题 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全 | 5 | 3 | 11 |
| 环保节能 | 2 | 1 | 4 |
| 负荷分级及计算 | 6 | 4 | 14 |
| 供配电系统 | 6 | 5 | 16 |
| 变配电所所址与布置 | 3 | 2 | 7 |
| 防雷及过电压保护 | 5 | 4 | 13 |
| 接地 | 4 | 2 | 8 |
| **合计** | **40** | **30** | **100** |

## 模拟卷B — 专业案例（上）

### 考试信息

• 题型：案例题25题×2分 = 50分

• 时间：180分钟

• 范围：短路电流计算、设备选择、电缆导体、继电保护、照明、电气传动、智能化

### 命题分布建议

| 章节 | 案例题数 | 分值 | 难度配比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 短路电流计算 | 5 | 10 | ★★★×3 + ★★×2 |
| 电气设备选择 | 5 | 10 | ★★★×3 + ★★×2 |
| 电缆及导体设计 | 4 | 8 | ★★×3 + ★×1 |
| 继电保护及自动装置 | 3 | 6 | ★★★×2 + ★★×1 |
| 操作电源 | 1 | 2 | ★★ |
| 照明 | 4 | 8 | ★★★×2 + ★★×2 |
| 电气传动 | 2 | 4 | ★★ |
| 建筑智能化 | 1 | 2 | ★★ |
| **合计** | **25** | **50** |  |

## 完整套卷使用说明

### 1. 难度配比原则

基础版（零基础）：
  ★（易）40% + ★★（中）40% + ★★★（难）20%
  
提升版（中等）：
  ★（易）20% + ★★（中）50% + ★★★（难）30%
  
冲刺版（拔高）：
  ★（易）10% + ★★（中）40% + ★★★（难）50%

`

### 2. 出题来源构成

真题改编：40%（标注原年份）
原创命题：40%（模拟当年考情趋势）
规范变体：20%（同一规范不同考点）

`

### 3. 套卷编排建议

| 阶段 | 套卷类型 | 用途 | 建议使用时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础段 | 章节练习 | 学完一章练一章 | 随堂使用 |
| 阶段一 | 单元测试（50题） | 2-3个相关章节联合测试 | 每2周1次 |
| 阶段二 | 阶段模考（完整卷） | 模拟考试环境 | 每月1次 |
| 冲刺段 | 考前冲刺卷（3套） | 最后3周每周1套 | 考前3-1周 |

### 4. 配套产出物清单

• [ ] 基础考试阶段测试卷 × 2（电路+电气工程基础）→ 本文件含

• [ ] 基础考试模拟卷 × 3（完整版）→ 框架已出，需填充题目

• [ ] 专业知识模拟卷 × 1 → 框架已出

• [ ] 专业案例模拟卷 × 1 → 框架已出

• [ ] 章节练习题（15章）→ 见《分章节练习题与解析》

• [ ] 参考答案与详细解析 → 每题必配

• [ ] 答题卡（模拟真实考试格式）→ 可选印刷品

📌 **猴哥备注**：以上两套基础阶段测试卷（共60题）可直接使用。专业考试两套模拟卷给出了框架和命题分布，具体试题需后续填充（建议组内分工：每人负责2-3个章节的命题，统一审核）。